Република Србија

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова

Управа за заједничке послове

06/4 број 404-5098/14

25.06.2014. године

Б е о г р а д

ПРЕДМЕТ: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ЕКСТРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА : ЕКСТРАТ /14.

Овим путем Вас обавештавамо о изменама и допунама конкурсне докумeнтације (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12“) у предметном поступку и то :

- у прилогу 2. Врста предмета набавке, техничке карактеристике (спецификације) на страни 3/36 испод табеле  додаје се:

У случају давања техничких карактеристика израженим у различитим јединицама од захтеваних, или описним путем, обавезно је приложити и начин поређења и/или претварања понуђених вредности у односу на тражене!!

- мења се  прилог 2. Врста предмета набавке, техничке карактеристике (спецификације) страна 4/36

У прилогу  вам достављам измењене стране конурсне документације   у погледу количине које сте дужни да попуните, потпишете и печатирате. У осталом делу документација остаје непромењена.

Ове измене имају карактер саставног дела конкурсне документације.

Молим Вас да у складу са чланом 20 став 6. Закона о јавним набавкама потврдите пријем измена на факс 011/306-2000 локал: 402-22 или путем e mail-a: irena.cupic@mup.gov.rs.

ЧЛАН  КОМИСИЈЕ

Саша Ковачевић

Прилог 2. – врста предмета набавке, техничке карактеристике (спецификације)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕКСТРАКТА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПЕНЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА КОЈИ ИСПУЊАВА СТАНДАРД SRPS EN 1568-3,4  (ПАРТИЈА 2)

| Технички захтев | Вредност | Јединица | Вредности добијене испитивањем средства (попуњава понуђач) | Доказ о добијеним вредностима (обележена тачна позиција у достављеном прилогу) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проценат дозирања од 2 до 8 | за тешку пену | % |  |  |
|  | за средњу пену | % |  |  |
|  | за лаку пену | % |  |  |
| Специфична маса 15°С | 1-1,1 | g/cm3 |  |  |
| рН вредност | 6-8,5 |  |  |  |
| Отпорност на хладноћу | ≤-15 | °С |  |  |
| Здраствена и еколошка сигурност | да |  |  |  |
| Рок употребљивости концетрата од дана испоруке | Мин. 5 | год |  |  |
| Вискозитет 20° | ≥1300 | mPa.s |  |  |
| Број опењења средње пене | ≥95 |  |  |  |
| Време полураспада тешке пене | ≥18 | мин |  |  |
| Време полураспада средње пене | ≥5 | мин |  |  |
| Седиментација | ≤0,12 | % |  |  |

Обавезно попунити непопуњене колоне, у супртотном понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање приликом стручне оцене!!

У случају давања техничких карактеристика израженим у различитим јединицама од захтеваних, или описним путем, обавезно је приложити и начин поређења и/или претварања понуђених вредности у односу на тражене!!

НАПОМЕНА:

За све тражене карактеристике понуђач је у обавези да достави валидан доказ и на њему обележи вредности које је унео у таблицу. Понуда ће се сматрати исправном само ако су сви елементи таблице попуњени на одговарајући начин.

Концентрат за добијање универзалне пене из позиције 1 који испуњава стандард SRPS     EN 1568-1,2,3  мора бити испитан по следећим стандардима:

1) Средства за гашење пожара. Концентрати за пену. Део 1: Спецификације концентрата за пену средње експанзије која се површински примењује на течности немешљиве са водом - SRPS EN 1568-1;
2) Средства за гашење пожара. Концентрати за пену. Део 2: Спецификације концентрата за пену високе експанзије која се површински примењује на течности немешљиве са водом - SRPS EN 1568-2;
3) Средства за гашење пожара. Концентрати за пену. Део 3: Спецификације концентрата за пену ниске експанзије

која се површински примењује на течности немешљиве са водом - SRPS EN 1568-3;

Концентрат за добијање универзалне пене из позиције 2 који испуњава стандард SRPS     EN 1568-3,4  мора бити испитан по следећим стандардима:

1) Средства за гашење пожара. Концентрати за пену. Део 3: Спецификације концентрата за пену ниске експанзије која се површински примењује на течности немешљиве са водом - SRPS EN 1568-3;
2) Средства за гашење пожара. Концентрати за пену. Део 4: Спецификације концентрата за пену ниске експанзије која се површински примењује на течности мешљиве са водом - SRPS EN 1568-4.

Валидним доказом сматраће се декларација произвођача о концетрату за добијање пене, која је у складу са важећим законским прописима, оригинални каталог са наведеним карактеристикама, начином и роком употребе и чувања, а којима се потврђује да је израђен и испитан према наведеним стандардима, да је биоразградив и  да није опасан по животну средину.

Ако се ради о концетрату за добијање пене страног произвођача, за исти је потребно доставити  документацију коју је у обавези да приложи и домаћи произвођач, с тим да се поред оригинала прилаже и комплетна документација преведена и  оверени  од стране овлашћеног судског тумача.

Понуђач је у обавези да достави узорак концентрата за добијање пене за гашење пожара у паковању од 10l до 25l понуђеног средства у оригиналном паковању,  како би корисник могао да изврши његово тестирање. За достављени узорак добија се потврда о пријему, која се прилаже уз конкурсну документацију.

Узорак се доставља на адресу Мије Ковачевић 2-4, 11000 Београд, Ватрогасно спасилачка бригада Београд, контакт особа Сребро Драженко тел 064/8925125.

Датум: 					МП				     Потпис овлашћеног лица: